# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新建自用危险化学品专用仓库项目

建设单位（盖章）：朴华（苏州）康复科技有限公司

编制日期：2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建自用危险化学品专用仓库项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-320572-89-01-937631 |  |  |
| 建设单位联系人 | *** | 联系方式 | 1516******* |
| 建设地点 | 常熟市东南街道庐山路68号 |  |  |
| 地理坐标 | （120度48分40.659秒，31度35分16.701秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5942危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59，149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 常熟高新技术产业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 常高管投备〔2023〕228号 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1，本项目不需设置“专项评价” |  |  |
| 规划情况 | 常熟南部新城东部中片区控制性详细规划是《常熟高新技术产业开发区发展总体规划（2016-2030）》的一部分； 规划名称：《常熟南部新城局部片区控制性详细规划（2022年12月调整）》； 审批机关：常熟市人民政府； 审批文件名及文号：关于《常熟南部新城局部片区控制性详细规划（2022年12月调整）》的批复（常政复〔2023〕5号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《常熟高新技术产业开发区发展总体规划（2016-2030）环境影响报告书》； 审查机关：江苏省环境保护厅； 审查文件名称及文号：关于《常熟高新技术产业开发区发展总体规划（2016-2030）环境影响报告书》的审查意见文号：环审（2021）6号。 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《常熟高新技术产业开发区发展总体规划（2016-2030）》规划相符性分析 （1）规划范围常熟高新技术产业开发区规划范围：北至三环路、富春江路、白茆塘，东至四环路，南至锡太一级公路、昆承湖东南岸、金象路、久隆路，西至苏常公路，面积为77.48km2。 （2）功能定位以汽车零部件、装备制造、电子信息为主导的南部新城重要产业功能区，兼有生产服务、生活配套功能。 （3）规划结构规划区在功能布局、服务体系、绿地系统方面形成如下布局结构： 1）功能布局：一区两片 ①一区：区内工业用地与东侧的工业区整体形成高新区以汽车零部件、装备制造、电子信息为主导的产业功能区。 ②两片：规划区内白茆塘沿线和苏家滃沿线形成两片生活居住区，与黄山路以西的生活居住紧密相连。 2）服务体系：一心七点 ①一心：在白茆塘南、庐山路东形成片区级公共服务中心，重点服务白茆塘沿线的生活居住片区以及周边产业区块，满足居民和产业工人的生活服务需求。 ②七点：包括一个商贸物流节点，三个社区服务节点，两个产业区服务节点，一个研发节点；商贸物流节点布置于富春江路与黄山路交汇区域，结合现状市场基础重点发展商业商务、商贸流通等功能。社区服务节点分别在小康、新安、金狮三个居住社区进行配置；两个产业区服务节点分别位于金龙湖周边、银河路中间区段，以产业工人集宿、生活服务配套等功能为主；一个研发节点位于东南大道北、庐山路东，为现状保留的产业创新中心。 - 绿地系统：两园多廊 ①两园：市级金龙湖公园和片区级白茆塘公园，两大公园依托水系进行组织，形成白茆塘沿线、大滃沿线重要的开放空间。 ②多廊：规划重点依托河网水系及两侧滨水绿带，构筑相互连通的生态绿廊，形成生活休闲、康体健身的绿色通道。 （4）基础设施规划及现状 开发区实行集中供热、供水、供电和统一污水处理。 - 集中供热 常熟高新技术产业开发区以中电常熟热电厂作为热源点。目前中电常熟热电厂已经建成。《中电常熟热电项目天然气管道专项规划》（2021年修订版）按照近、远期两个阶段，近期（2021~2025年）向中电常熟热电有限公司供气2.8×108Nm3/a，远期（2026~2030年）向中电常熟热电有限公司供气5.0×108Nm3/a。目前中电常熟2台100兆瓦级燃气-蒸汽联合循环机组已建成，已对开发区集中供热。 - 供水 常熟高新区供水采用常熟市区域供水的方式，由区域水厂统一供应。高新区主要由新建的古里增压泵站和藕渠增压泵站供水。 - 排水工程 开发区内采用雨污分流的排水体制。 雨水收集采用分组团，分片收集，就近以重力流排入水体。分区按地形特点及主要河流水系来划分，开发区内可分为多个相对独立的雨水收集系统、排放分区。 高新区污水排放按流域划片，其中张家港河以西区域，纳入常熟市东南污水处理厂服务范围；张家港河以东区域，纳入凯发新泉污水处理厂处理。开发区新建城东净水厂，规模12万t/d。 凯发新泉水务(常熟）有限公司采用厌氧水解酸化+活性污泥法工艺处理，可接纳工业废水和生活污水，尾水达标后排入白茆塘。凯发新泉水务(常熟）有限公司设计规模为6万m3/d，目前一期3万m3/d及二期1万m3/d均已投入运行。 城东净水厂尾水达标后排入大滃河。城东净水厂设计规模为12万m3/d，目前已投入运行。 - 管网工程 目前开发区内污水管网已经全部建设完成，已经覆盖整个开发区内，因此开发区内所有企业的废水在达到接管标准的前提下均可排入凯发新泉水务(常熟）有限公司或城东净水厂进行接管处理。 - 供电工程 根据常熟市市域电网规划，在开发区以西新建220KV熟南变电所，主变容为2×180MVA，在开发区新建220KV承湖变电所，主变容为2×180MVA。规划近期在虞东、熟南和承湖3个220KV变电站间形成环路，形成园区安全、稳定的供电网络，并在规划中新建昆承110KV变电所。 本项目位于江苏省常熟市东南街道庐山路68号，根据附图3《常熟南部新城东部中片区控制性详细规划》可知，所在地块属于工业用地，选址合理，符合相关用地规划要求。本项目为新建自用危险化学品专用仓库项目，属于企业配套自用服务，符合常熟高新技术产业开发区规划。 - 燃气规划 本区块规划气源为“西气东输”天然气，天然气主要来自沙家浜门站，天然气低热值按36.33兆焦/标准立方米计。高新区燃气管网采用中压一级和中低压二级相结合方式。新建天然气中压管道以燃气用聚乙烯管(PE管）为主，燃气管道布置在人行道或绿化带内，现状已敷设管道的路段，新建管道利用现有的管道接口沿道路同侧自然延伸；未敷设管道的路段，新建燃气管道一般位于东西向道路的北侧、南北向道路的西侧。 根据《常熟南部新城局部片区控制性详细规划（2022年12月调整）》： （1）调整范围 本次调整范围涉及常熟南部新城核心区、常熟南部新城北区块、东部西片区及金湖路以东片区4个区域的控规，调整范围共约215.93公顷。 （2）调整内容延续各片区原规划功能结构，本次调整对常熟南部新城核心区控规（S04-04基本控制单元）、常熟南部新城北区块控规（S03-060基本控制单元）、常熟南部新城东部西片区控规（E04-03及E04-02基本控制单元）、常熟南部新城金湖路以东片区控规（ZC-E-03-03、ZC-E-03-04及ZC-E-03-05图则单元）中局部规划内容进行了调整。 本项目位于常熟市东南街道庐山路68号，根据《常熟市南部新城局部片区控制性详细规划（2022年修改）》中土地使用规划图，项目所在地块为一类工业用地，根据企业提供的土地证，项目用地性质为工业用地，选址合理，符合相关用地规划要求。本项目为新建自用危险化学品专用仓库项目，属于企业配套服务，符合常熟高新技术产业开发区规划。 2、《常熟高新技术产业开发区发展总体规划（2016-2030）环境影响报告书》的相符性 本项目与开发区规划环评生态环境准入相符性分析详见下表。 表1-1常熟高新技术产业开发区生态环境准入清单 清单 类型; 类别. 行业准入（限制禁止类）; 1.装备制造产业：禁止建设高挥发性有机物含量溶剂、胶黏剂的项目；纯电镀项目； 2.汽车及零部件产业：禁止建设高挥发性有机物含量溶剂、胶黏剂的项目； 3.电子信息产业：禁止建设纯电镀项目； 4.新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀及其他排放含氮磷等污染物的企业和项目（战略性新兴产业及现有含氮磷污染物项目改建需实施氮磷污染物年排放总量减量替代）。严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》、《关于促进长三角地区经济社会与生态环境保护协调发展的指导意见》、水十条、土十条、《“263”专项行动实施方案》、《江苏省太湖水污染防治条例》等文件要求。. 空间布局约束; 1.禁止铁路、公路及主要城市道路防护绿带、水系防护绿带、高压走廊防护绿地、工业区与居住区之间的防护绿带、市政设施周围防护绿带内的开发建设； 2.居住用地周边100米范围内工业用地禁止引入含喷涂、酸洗等项目、禁止建设危化品仓库； 3.禁止重要湿地生态空间管控区域内不符合管控要求的开发建设； 4.城市总体规划中的非建设用地（农林用地），在城市总规修编批复前暂缓开发。. 污染物排放管控; 1.高新区近期外排量COD951.09吨/年、NH3-N78.38吨/年、总氮256.58吨/年、总磷8.42吨/年；远期外排量COD1095.63吨/年、NH3-N85.61吨/年、总氮304.76吨/年、总磷9.87吨/年； 2.高新区SO2总量近期240.55吨/年、远期236.10吨/年；NOx总量近期560.99吨/年、远期554.62吨/年；烟粉尘近期166.07吨/年、远期157.74吨/年；VOCs近期69.50吨/年；远期65.29吨/年； 3.污水不能接管的项目、污水管网尚未敷设到位地块的开发建设；. 环境风险防控; 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的相关内容，对存在较大环境风险的相关建设项目，应严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）做好环境影响评价公众参与工作。高新区企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施，建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，建立完备的环境信息平台，接受公众监督。. 资源开发利用要求; 1.单位工业用地工业增加值近期≥9亿元/km2、远期≥22亿/km2； 2.单位工业增加值新鲜水耗近期≤9m3/万元、远期≤8m3/万元； 3.单位地区生产总值综合能耗近期≤0.2吨标煤/万元、远期≤0.18吨标煤/万元； 4.需自建燃煤设施的项目。. 对照上表，本项目为新建自用危险化学品专用仓库项目，厂界周边100米范围内无居民等环境敏感目标。本项目位于太湖流域三级保护区内，不产生和排放含氮磷的生产废水，因此，本项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》的要求，不属于高新区限制禁止类行业。本项目所在地为工业用地，不在重要湿地生态空间管控区域内，不在高新区空间布局约束范围。本项目的建设符合国家、地方产业政策，符合相关环保政策，符合相关规划要求。本项目符合高新区资源开发利用要求。 本项目与《常熟高新技术产业开发区发展总体规划（2016-2030）环境影响报告书》结论相符性分析详见下表。 表1-2本项目与开发区规划环评结论相符性 类别; 规划环评结论; 本项目; 相符性. 开发区规划选址合理性分析; 本次评价开发区规划范围为北至三环路、富春江路、白茆塘，东至四环路，南至锡太一级公路、昆承湖东南岸、金象路、久隆路，西至苏常公路，面积为77.48km2。 从环境合理性看，本次规划范围涉及1处生态红线区域（沙家浜-昆承湖重要湿地），对照各红线区域管控要求，总体符合各类生态红线区域管控要求，但昆澄湖生态休闲环、大学及科研创新区、生活配套区等区域涉及沙家浜-昆承湖重要湿地二级管控区，该范围规划为商业用地、居住用地及绿地，目前现状为工业、商业、居住及绿地，在实际建设过程中须严格遵守重要湿地二级管控区相关规定。二级管控区以生态保护为重点，实行差别化的管控措施，严禁有损主导生态功能的开发建设活动。二级管控区内除法律法规有特别规定外，禁止从事下列活动：开（围）垦湿地，放牧、捕捞；填埋、排干湿地或者擅自改变湿地用途；取用或者截断湿地水源；挖砂、取土、开矿；排放生活污水、工业废水；破坏野生动物栖息地、鱼类洄游通道，采挖野生植物或者猎捕野生动物；引进外来物种；其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目位于常熟市东南街道庐山路68号，距离最近的生态空间管控区域是西南侧的沙家浜-昆承湖重要湿地约2.2km。; 相符. 产业结构合理性分析; 开发区成为常熟市主要工业集聚区之一，现已形成纺织、电子信息、机械装备制造等主导产业，并逐步向高端先进装备制造、汽车零部件等高新产业发展。《规划》确定先高端装备制造业为主导产业，重点发展汽车及零部件、精密机械，其中汽车及零部件为核心。高端电子信息为支撑，重点发展高性能集成电路、下一代通信网络物联网和云计算，其中高性能集成电路为核心，细分领域包括IC设计、终端产品外围设备、芯片封装测试设备等。同时积极延伸战略性新兴产业区，发展新能源、新材料、节能环保、智慧物联等产业。规划产业定位总体合理。; 本项目为新建自用危险化学品专用仓库项目，属于危险化学品仓储。; 相符. 功能布局合理性分析; 从禁建区、限建区划定而言，本次规划中的禁建区和限建区包括了开发区范围内的大部分重要生态敏感区，对于各类禁建区和限建区分别提出了相应管制要求，尽量避免工业污染和生态破坏等对重要生态敏感区产生不利影响。从空间结构与产业布局而言，本次规划在现有总体格局基础上根据区位交通、自然资源分布等，将整个开发区二产重点布局在黄山路以东区域，形成四大产业集中区，汽车零部件产业集中区、电子信息产业集中区、纺织产业集中区、高端制造装备业集中区。第三产业重点布局在大学科技园和环湖区域，形成“一核、一带、一环”的布局。第一产业的发展空间非常有限，主要分布于昆承湖南岸、沙家浜镇区西侧，未来以现代休闲农业、科技农业为主如植物工厂、花鸟园等。同时依据现有产业基地分布，对不同产业园区提出了相应发展方向，有利于产业组群式集聚发展、污染物集中控制，有利于构建和谐人居环境，符合开发区总体发展定位，开发区空间结构与产业布局总体合理。; 本项目位于常熟市东南街道庐山路68号，根据附件5不动产权证可知，用地性质属于工业用地。; 相符. 总结论; 在落实本规划环评提出的规划优化调整建议和环境影响减缓措施后，江苏常熟高新技术开发区总体规划与上层规划、相关生态环境保护规划以及其他规划基本协调，规划方案实施后，不会降低区域环境功能，规划的各项环保措施总体可行。根据本规划环评报告提出的优化调整建议对规划相关内容进行适当调整、严格落实本评价提出的“三线一单”管理对策以及各项环境影响减缓措施、风险防范措施后，规划方案的实施可进一步降低其所产生的不良环境影响，该规划在环境保护方面总体可行。; 本项目为新建自用危险化学品专用仓库项目，属于危险化学品仓储，为企业配套自用服务。无废水、废气、固废产生。 本项目距离最近的生态空间管控区域是西南侧的沙家浜-昆承湖重要湿地约2.2km，符合生态红线区域保护规划的相关要求。; 相符. 3、与开发区规划环评审查意见的相符性分析 表1-3本项目与开发区规划环评审查意见的相符性 序号; 审查意见; 本项目相符性分析. 1; 《规划》应坚持绿色、协调发展，落实国家、区城发展战略，突出生态优先、绿色转型、集约高效，进一步优化《规划》用地布局、发展规模、产业结构等，做好与 地方省、市国空间规划和区城“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）的协调衔接。; 本项目利用现有厂区内的空地上建设一座危险化学品专用仓库，根据附件5不动产权证，用地性质为工业用地，与土地利用总体规划相协调。本项目所在地不在省生态红线区域内，距西南侧的沙家浜-昆承湖重要湿地约2.2km，符合江苏省重要生态功能保护区区域规划要求，确保了区域生态系统安全和稳定。本项目符合“三线一单”相关要求。. 2; 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治相关要求和区域“三线一单”成果，制定高新区污染减排方案，落实污染物总量管控要求。采取有效措施减少主要污染物和重金属等特征污染物的排放量，确保区环境质量持续改善，实现产业发展与城市发展生态环境保护相协调。; 本项目为新建自用危险化学品专用仓库项目，属于危险化学品仓储，为企业配套自用服务，无废气、废水产生。. 3; 严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。强化入区企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。禁止新增与主导产业不相关且污染物排放量大的项目入区，执行最严格的行业废水、废气排放控制标准，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国际先进水平。; 本项目不属于园区企业负面清单限制、禁止发展项目，不在园区划定的环境准入负面清单范围内，与环境准入负面清单相符，符合园区规划。本项目为新建自用危险化学品专用仓库项目，属于危险化学品仓储，为企业配套自用服务，无废气、废水产生。. 4; 完善高新区环境基础设施建设，推进区域环境质量持续改善和提升。强化区城大气污染治理，加强恶臭污染物、挥发性有机物污染治理。加快推进污水处理厂及污水管网建设，提升区域再生水回用率。固体废物、危险废物应依法依规收集、处理处置。; 本项目为新建自用危险化学品专用仓库项目，属于危险化学品仓储，为企业配套自用服务。无废气、废水、固废产生。. 本项目位于常熟市东南街道庐山路68号，根据附件5不动产权证可知，所在地块属于工业用地，选址合理，符合相关用地规划要求。本项目为新建自用危险化学品专用仓库项目，属于危险化学品仓储，为企业配套自用服务，符合常熟高新技术产业开发区规划。 综上所述，本项目符合常熟高新技术产业开发区的环保规划。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）与生态保护红线相符性分析 根据《关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）以及《江苏省自然资源厅关于常熟市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2022〕1221号）文件规定，本项目所在地周围的生态管控区域规划如下表所示。 表1-4常熟市生态空间保护区域一览表 序号; 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 面积（平方公里）. 国家级生态保护红线; 生态空间管控区域; 总面积. 1; 沙家浜--昆承湖重要湿地; 湿地生态系统保护; /; 52.65; 52.65. 距离本项目最近的生态空间保护区域为西南侧的沙家浜—昆承湖重要湿地，最近距离2200m，项目所在地不在该红线保护区范围内，不属于限制开发区域及禁止开发区域，项目建设不占用生态空间保护区域（见附图），不会导致辖区内生态空间保护区域生态服务功能下降。因此，项目符合《关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）以及《江苏省自然资源厅关于常熟市生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2022〕1221号）的规定要求。 （2）环境质量底线 ①环境空气 根据《2022年度常熟市生态环境状况公报》：2022年常熟市城区环境空气质量中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳五项监测项目年度评价指标达到国家二级标准，臭氧年度评价指标未达到国家二级标准。根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年）》，苏州市以“力争到2024年，苏州市PM2.5浓度达到35μg/m3左右，臭氧浓度达到拐点，除臭氧以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到80%，2024年环境空气质量实现全面达标”为远期目标。通过调整能源结构，控制煤炭消费总量；调整产业结构，减少污染物排放；推进工业领域全行业、全要素达标排放；加强交通行业大气污染防治；严格控制扬尘污染；加强服务业和生活污染防治；推进农业污染防治；加强重污染天气应对等措施，提升大气污染防控能力。届时，常熟市大气环境质量状况可以得到持续改善。 ②地表水 根据《2022年度常熟市生态环境状况公报》，2022年，常熟市地表水水质级别为良好，达到或优于Ⅲ类水质断面比例为82.0%，与上年相比上升了4.0个百分点；无劣Ⅴ类水质断面，与上年持平，主要污染指标为总磷、氨氮和五日生化需氧量。地表水平均综合污染指数为0.34，与上年相比下降了0.06，降幅为15.0%。全市地表水环境质量虽总体无明显变化，但略有好转。 ③噪声 2022年常熟市道路交通噪声昼间等效声级均值为68.0分贝(A)，昼间道路交通噪声质量等级属于一级（好）。昼间等效声级均值与上年相比上升了0.6分贝(A)，道路交通噪声污染程度稳定。市区58个测点达标率为79.3%，与上年相比下降了5.8个百分点。2022年常熟市城区区域环境噪声昼间等效声级均值为52.6分贝(A)，城区昼间区域环境噪声质量等级属于二级（较好），与上年相比上升了2.7分贝(A)，污染程度加重。从声源结构看，城区区域噪声来源以生活噪声为主。从声源强度看，交通噪声声源强度最高，工业噪声其次，生活噪声最低。 根据本报告各章节分析表明：本项目无废气、废水、固废、噪声产生，对环境质量的影响较小。本项目的建设不触及区域的环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目所用的资源主要为水、电，用量相对较少，不属于“两高一资”型企业；项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入负面清单 a.长江经济带发展负面清单 对照《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中的要求，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中的管控要求。具体管控要求及对照分析见下表。具体对照分析见表1-5。 表1-5与《长江经济带发展负面清单指南》相符性分析 文件相关内容; 本项目; 相符性分析. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目，也不属于过长江通道项目; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线和河段范围内; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，未有围湖造田、围海造地或围填海，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在划定的岸线保护区内和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 相符. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目位于常熟市东南街道庐山路68号，用地性质为工业用地，不在生态保护红线和永久基本农田范围内。; 相符. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建.化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目位于常熟市东南街道庐山路68号，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 相符. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不涉及。; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及。; 相符. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不涉及。; 相符. 12; 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。; 严格执行法律法规及相关政策文件。; 相符. 综上，本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中的要求相符。 对照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）中的要求，本项目符合《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发[2022]55号）中的管控要求。具体管控要求及对照分析见下表： 表1-6与苏长江办发[2022]55号相符性分析 项目; 文件相关内容; 相符性分析. 一、河段利用与岸线开发; 1、禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 本项目为新建自用危险化学品专用仓库项目，在现有厂区内建设，位于常熟市东南街道庐山路68号，用地性质为工业用地，不涉及河段利用与岸线开发。. 2、严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。. 3、严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。. 4、严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》、《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。. 6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。. 二、区域活动; 7、禁止长江千流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞。; 本项目位于太湖流域三级保护区内，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》禁止投资建设活动。. 8、禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江千支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。. 9、禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、治炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。. 10、禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。. 11、禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。. 12、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规园区名录》执行。. 13、禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。. 14、禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。. 三、产业发展; 15、禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 本项目符合国家及江苏省产业政策要求，不属于《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》中的淘汰类、限制类等项目。. 16、禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。. 17、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。. 18、禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限榭类、淘汰类禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。. 19、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 20、法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 因此，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》江苏省实施细则中相关管控要求。 b.市场准入负面清单 对照《市场准入负面清单（2022年版）》中相关要求，本项目行业类别G5942危险化学品仓储，属于企业配套自用服务，不属于市场准入负面清单中的禁止或许可准入中的类别。 综上，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 （5）与《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性分析 对照《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号），本项目位于位于常熟市东南街道庐山路68号，与《江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求》相符性分析见下表1-7。 表1-7与《江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求》相符性分析表 序号; 管控类别; 重点管控要求; 本项目; 相符性. 一、长江流域. 1; 空间布局; 1、始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2、加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3、禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目：禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4、强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5、禁止新建独立焦化项目。; 本项目位于常熟市东南街道庐山路68号，属于危险化学品仓储，为企业配套自用服务。 本项目所在地为工业用地，不占用国家级生态保护红线、生态空间管控区域以及永久基本农田。; 相符. 2; 污染物排放管 控; 1、根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2、全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目无废水产生排放，不涉及长江入河排污口。; 相符. 3; 环境风险防控; 1、防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2、加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目不涉及重金属，环境风险较小，且不在饮用水水源保护区内。; 相符. 4; 资源利用效率 要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 不涉及; 相符. 二、太湖流域. 1; 空间布局约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目位于太湖流域三级保护区内，行业类别G5942危险化学品仓储。本项目无废水产生排放；无固体废物产生。项目环境风险较小。; 相符. 2; 污染物排放管 控; 城镇污水处理厂、纺织行业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 相符. 3; 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 相符. 4; 资源利用效率 要求; 1、太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2、2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 相符. （6）与《关于印发<苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（苏环办字[2020]313号）相符性分析 对照《关于印发<苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（苏环办字[2020]313号）文件中（二）落实生态环境管控要求：环境管控单元的生态环境准入清单。优先保护单元，严格按照生态保护红线和生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制开发建设活动，确保生态环境功能不降低、面积不减少、性质不改变；优先开展生态功能受损区域生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元，主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。一般管控单元，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域环境治理持续改善。 本项目位于江苏省常熟市东南街道庐山路68号，对照《关于印发<苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案>的通知》（苏环办字[2020]313号），项目所在地属于“重点管控单元”，对照苏州市市域生态环境管控要求、苏州市环境管控单元生态环境准入清单，具体分析见表1-8。 表1-8与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析 管控类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1）严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）附件3江苏省省域生态环境管控要求中“空间布局约束”的相关要求。（2）按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。（3）严格执行《苏州市水污染防治工作方案》(苏府[2016]60号)、《苏州市大气污染防治行动计划实施方案》（苏府[2014]81号）、《苏州市土壤污染防治工作方案》（苏府[2017]102号）、《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》（苏委发[2019]17号）、《苏州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏委发[2017]13号）、《苏州市“两减六治三提升”13个专项行动实施方案》（苏府办[2017]108号）、《苏州市勇当“两个标杆”落实“四个突出”建设“四个名城”十二项三年行动计划（2018-2020年）》（苏委发[2018]6号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。（4）根据《苏州市长江经济带生态环境保护实施方案（2018-2020年）》及《中共苏州市委苏州市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的工作意见》，围绕新一代信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域，大力发展新兴产业。加快城市建成区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。提升开发利用区岸线使用效率，合理安排沿江工业和港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线；控制工贸和港口企业无序占用岸线，推进公共码头建设；推动既有危化品码头分类整合，逐步实施功能调整，提高资源利用效率。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局危化品码头、化工园区和化工企业，严控危化品码头建设。（5）禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业。; 本项目为新建自用危险化学品专用仓库项目，项目所在地常熟市东南街道庐山路68号，距离本项目最近的为西南侧的沙家浜-昆承湖重要湿地约2.2km，不在其保护区范围内，与生态空间管控区域规划要求相符。本项目严格落实各项文件要求，本项目不属于《苏州市产业发展导向目录》禁止淘汰类的产业，本项目不涉及港口建设，不涉及钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色化工原料等高污染行业及严重过剩产能行业。; 相符. 污染物排放管控; 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不捅破生态环境承载力。2.2020年苏州市化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘排放量不得超过5.77万吨/年、1.15万吨/年、2.97万吨/年、0.23万吨/年、12.06万吨/年、15.90万吨/年、6.36万吨/年。2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。3.严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。; 本项目无废气、废水、固废产生，对周围环境影响较小。; 相符. 环境风险防控; 1.严格执行《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》(苏政发[2020]49号)附件3江苏省省域生态环境管控要求中“环境风险防控”的相关要求。2.强化饮用水水源环境风险管控，县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。3.落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; 本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业内储备有足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。; 相符. 资源利用效率要求; 1.2020年苏州市用水总量不得超过63.26亿立方米。2.2020年苏州市耕地保有量不低于19.86万公顷，永久基本农田保护面积不低于16.86万公顷。3.禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目不使用高污染燃料，满足资源利用效率要求。. 表1-9与苏州市环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 ### 序号; 管控类别; 重点管控要求; 本项目; 相符性. 1; 空间布局约束; （1）禁止引进列入《产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》、《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》淘汰类的产业；禁止引进列入《外商投资产业指导目录》禁止类的产业。 （2）禁止引进不符合园区产业准入要求的项目。 （3）严格执行《江苏省太湖水污染防治条例》的分级保护要求，禁止引进不符合《条例》要求的项目。 （4）严格执行《阳澄湖水源水质保护条例》相关管控要求。 （5）严格执行《中华人民共和国长江保护法》。 （6）禁止引进列入上级生态环境负面清单的项目。; （1）本项目为外资项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（《关于修改部分条目的通知》，苏经信产业[2013]183号，2013年3月15日）限制类和淘汰类项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整、限制、淘汰目录及能耗限额》（苏政办发[2015]118号）限制和淘汰类项目，为允许类项目。 （2）本项目符合常熟高新技术产业开发区产业准入要求。 （3）本项目无废水排放，符合《江苏省太湖水污染防治条例》、《中华人民共和国长江保护法》的要求。 （4）本项目不在《阳澄湖水源水质保护条例》的管控范围内。 （5）本项目不属于上级生态环境负面清单中的项目。; 相符. 2; 污染物排放管 控; （1）园区内企业污染物排放应满足相关国家、地方污染物排放标准要求。 （2）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目无废气、废水产生，对周边环境影响较小。噪声达到国家、地方污染物排放标准要求。; 相符. 3; 环境风险防控; 涉及环境风险源的企业应严格按照国家标准和规范编制事故应急预案，并与区域环境风险应急预案实现联动，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期开展事故应急演练。; 本项目建成后会按相关要求修编事故应急预案，与区域环境应急预案实现联动，配备相应应急救援人员和器材、设备，按要求定期开展事故应急演练。; 相符. 4; 资源利用效率 要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）； 2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油； 3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料； 4、国家规定的其它高污染燃料。; 本项目不涉及“Ⅲ类”燃料。; 相符. 综上所述，本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求。 2、与产业政策相符性分析 本项目属于G5942危险化学品仓储，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类、淘汰类项目；不属于《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》（苏州市人民政府，2007年9月）鼓励类、淘汰类、限制类、禁止类项目，属于《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》允许类项目，本项目的建设符合国家的政策法规和产业政策。 表1-10与《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》相符性分析 序号; 特别管理措施. 一、农、林、牧、渔业. 1; 小麦新品种选育和种子生产的中方股比不低于34%、玉米新品种选育和种子生产须由中方控股。. 2; 禁止投资中国稀有和特有的珍贵优良品种的研发、养殖、种植以及相关繁殖材料的生产（包括种植业、畜牧业、水产业的优良基因）。. 3; 禁止投资农作物、种畜禽、水产苗种转基因品种选育及其转基因种子（苗）生产。. 4; 禁止投资中国管辖海域及内陆水域水产品捕捞。. 二、采矿业. 5; 禁止投资稀土、放射性矿产、钨勘查、开采及选矿。. 三、制造业. 6; 出版物印刷须由中方控股。. 7; 禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产. 四、电力、热力、燃气及水生产和供应业. 8; 核电站的建设、经营须由中方控股。. 五、批发和零售业. 9; 禁止投资烟叶、卷烟、复烤烟叶及其他烟草制品的批发、零售. 六、交通运输、仓储和邮政业. 10; 国内水上运输公司须由中方控股。. 11; 公共航空运输公司须由中方控股，且一家外商及其关联企业投资比例不得超过25%，法定代表人须由中国籍公民担任。通用航空公司的法定代表人须由中国籍公民担任，其中农、林、渔业通用航空公司限于合资，其他通用航空公司限于中方控股。. 12; 民用机场的建设、经营须由中方相对控股。外方不得参与建设、运营机场塔台。. 13; 禁止投资邮政公司、信件的国内快递业务。. 七、信息传输、软件和信息技术服务业. 14; 电信公司：限于中国入世承诺开放的电信业务，增值电信业务的外资股比不超过50%（电子商务、国内多方通信、存储转发类、呼叫中心除外），基础电信业务须由中方控股。. 15; 禁止投资互联网新闻信息服务、网络出版服务、网络视听节目服务、互联网文化经营（音乐除外）、互联网公众发布信息服务（上述服务中，中国入世承诺中已开放的内容除外）。. 八、租赁和商务服务业. 16; 禁止投资中国法律事务（提供有关中国法律环境影响的信息除外），不得成为国内律师事务所合伙人。. 17; 市场调查限于合资，其中广播电视收听、收视调查须由中方控股。. 18; 禁止投资社会调查。. 九、科学研究和技术服务业. 19; 禁止投资人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用。. 20; 禁止投资人文社会科学研究机构。. 21; 禁止投资大地测量、海洋测绘、测绘航空摄影、地面移动测量、行政区域界线测绘，地形图、世界政区地图、全国政区地图、省级及以下政区地图、全国性教学地图、地方性教学地图、真三维地图和导航电子地图编制，区域性的地质填图、矿产地质、地球物理、地球化学、水文地质、环境地质、地质灾害、遥感地质等调查（矿业权人在其矿业权范围内开展工作不受此特别管理措施限制）。. 十、教育. 22; 学前、普通高中和高等教育机构限于中外合作办学，须由中方主导（校长或者主要行政负责人应当具有中国国籍，理事会、董事会或者联合管理委员会的中方组成人员不得少于1/2）。. 23; 禁止投资义务教育机构、宗教教育机构。. 十一、卫生和社会工作. 24; 医疗机构限于合资。. 十二、文化、体育和娱乐业. 25; 禁止投资新闻机构（包括但不限于通讯社）。. 26; 禁止投资图书、报纸、期刊、音像制品和电子出版物的编辑、出版、制作业务。. 27; 禁止投资各级广播电台（站）、电视台（站）、广播电视频道（率）、广播电视传输覆盖网（发射台、转播台、广播电视卫星、卫星上行站、卫星收转站、微波站、监测台及有线广播电视传输覆盖网等），禁止从事广播电视视频点播业务和卫星电视广播地面接收设施安装服务。. 28; 禁止投资广播电视节目制作经营（含引进业务）公司. 29; 禁止投资电影制作公司、发行公司、院线公司以及电影引进业务。. 30; 禁止投资文物拍卖的拍卖公司、文物商店和国有文物博物馆。. 31; 禁止投资文艺表演团体。. 本项目属于G5942危险化学品仓储，为新建自用危险化学品仓库项目，属于企业配套服务，与《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》相符。 3、与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（中共江苏省委办公厅2022年1月24日印发）相符性分析 表1-11与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》相符性分析 内容; 序号; 标准要求; 本项目情况; 相符性. 强化减污降碳协同增效，加快推动绿色高质量发展; 十一; 着力打好臭氧污染防治攻坚战。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，实施原辅材料和产品源头替代工程。开展涉气产业集群排查及分类治理，推进企业升级改造和区域环境综合整治。到2025年，挥发性有机物、氮氧化物排放总量比2020年分别下降10%以上，臭氧浓度增长趋势得到有效遏制。; 本项目仅密闭储存含VOCs物料，不产生VOCs，无VOCs废气收集处理系统。; 符合. 加强源头和过程协同施策，深入打好净土保卫战; 二十四; 强化危险废物全生命周期监管。加强危险废物源头管控，严格项目准入，科学鉴定评价危险废物。加快推进危险废物集中收集体系建设，补齐医疗废物等危险废物处置能力短板。持续优化危险废物全生命周期监控系统，基本实现全省危险废物“来源可查、去向可追、全程留痕”。实施危险废物经营单位退出机制，从严打击非法转运、倾倒、填埋、利用处置危险废物等环境违法犯罪行为，保障市场公平有序。到2022年，医疗废物和生活垃圾焚烧飞灰、废盐等危险废物收集处置能力满足实际需求，县级以上城市建成区医疗废物无害化处置率达到100%。; 本项目无危险废物产生，现有项目危险废物按要求进行全生命周期监管，收集后委托资质单位处置。; 符合. 加强生态安全和环境风险协同管控，深入打好生态环境安全保卫战; 二十九; 强化生态保护监管。完善生态监测网络，加强重点区域流域海域、生态空间管控区域、生态保护红线、自然保护地等生态状况监测评估。开展“绿盾”自然保护地强化监督专项行动，依法加大生态破坏问题监督查处力度。推进生态文明建设示范创建、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设和美丽中国地方实践，推动生态产品价值实现机制不断完善。; 距离本项目最近的生态空间管控区域为西南侧的沙家浜-昆承湖重要湿地约2.2km，本项目不在其生态空间管控区域范围内。本项目无废水，因此本项目建成后对周围环境影响较小，不会破坏生态环境。; 符合. （三十一）; 强化环境风险预警防控和应急管理。完善省、市、县三级环境应急管理体系，健全跨区域、跨部门突发生态环境事件联防联控机制，建成重点敏感保护目标突发水污染事件应急防范体系。开展涉危险废物涉重金属企业、园区等重点领域环境风险调查评估，完成重点河流突发水污染事件“一河一策一图”全覆盖，常态化推进环境风险企业隐患排查。完善环境应急指挥体系，建成区域环境应急基地和应急物资储备库。; 本项目建成后将制定环境风险应急预案，同时企业内储备足够的环境应急物资，实现环境风险联防联控，故能满足环境风险防控的相关要求。; 符合. 4、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）相符性分析 严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。本项目属于危险化学品仓储，暂不属于上述“两高”项目，后续国家如有明确规定的，从其规定。 5、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 表1-12“挥发性有机物无组织排放控制标准”符合性分析 内容; 符合性分析. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料库中，盛装VOCs物料的容器或者包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。; 本项目仅密闭储存含VOCs物料，不产生VOCs。. 液体VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液体VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目仅密闭储存含VOCs物料，不产生VOCs。. 液体VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目仅密闭储存含VOCs物料，不产生VOCs。. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部废气收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目仅密闭储存含VOCs物料，不产生VOCs，无VOCs废气收集处理系统。. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称，使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年等; 本项目仅密闭储存含VOCs物料，不产生VOCs。. VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步进行。; 本项目仅密闭储存含VOCs物料，不产生VOCs，无VOCs废气收集处理系统。. VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施等。; 本项目仅密闭储存含VOCs物料，不产生VOCs，无VOCs废气收集处理系统。. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%。; 本项目仅密闭储存含VOCs物料，不产生VOCs，无VOCs废气收集处理系统。. 本项目为G5942危险化学品仓储，不属于文件中的重点行业，本项目拟使用的危险化学品仓库为封闭式建筑物，仓库内物料分类、密闭暂存，从入库到出库整个环节都保持密闭状态。本项目建成后将根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》相关要求，强化各环节的无组织排放控制。因此，本项目符合《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号）相关要求。 6、与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号）相符性 严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭。对于采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造。全面落实标准要求，强化无组织排放控制。2020年7月1日起，全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点地区应落实无组织排放特别控制要求。加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋、高效密封储罐、封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式封闭、妥善存放，不得随意丢弃。 本项目属于G5942危险化学品仓储，为新建自用危险化学品仓库项目，属于企业配套服务，仅密闭储存含VOCs物料，不产生VOCs。 现有项目①由于设备、工作台有清洁要求，故选择乙醇用于擦拭工作台、设备，擦拭过程中乙醇易挥发会产生废气，但由于使用频率低，且乙醇用量较小，故废气产生量极小。且在不同车间内不定期使用，车间较大，难以进行收集，于车间内通风无组织排放，不作定量分析。 ②柴油发电机运行过程中燃烧柴油会产生废气，主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。由于柴油发电机仅在企业断电、停电时启用，启用情况少且启用时间较短，产生量极小，于车间内无组织排放，不作定量分析。 ③危废仓库废气主要来源与存放的废包装桶、废包装瓶、废抹布，原废桶存储的原料包含乙醇及柴油，存在一定挥发性，在储存过程中会挥发散逸出少量有机废气，以非甲烷总烃计，产生量极少，通过仓库内通风换气措施排放，满足排放要求，不作定量分析。 故本项目符合《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气[2020]33号）相关要求。 7、与《江苏省“十四五”生态环境保护规划》（苏政办发〔2021〕84号）相符性分析 根据江苏省“十四五”生态环境保护规划的要求：加强VOCs治理攻坚，大力推进源头替代。实施《江苏省重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》，全面排查使用高VOCs含量原辅材料的企业，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，推进实施源头替代，培育一批源头替代示范型企业。严格准入要求，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。将符合低挥发性有机化合物含量产品技术要求的企业纳入清洁原料替代正面清单。强化重点行业VOCs治理减排。加强石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销售等重点行业VOCs深度治理，发布VOCs重点监管企业名录，编制实施“一企一策”综合治理方案。完善省重点行业VOCs总量核算体系，实施新建项目总量平衡“减二增一”。推进工业园区、企业集群推广建设涉VOCs“绿岛”项目，因地制宜建设集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现车间、治污设施共享，提高VOCs治理效率。加强VOCs无组织排放控制，实施含VOCs物料全方位、全链条、全环节管理，强化储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的污染收集处理。 本项目为新建自用危险化学品仓库，仅密闭储存含VOCs物料，不产生VOCs。因此本项目与江苏省“十四五”生态环境保护规划是相符的。 8、与《苏州市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 根据苏州市“十四五”生态环境保护规划的要求，加大VOCs治理力度，分类实施原材料绿色化替代。按照国家、省清洁原料替代要求，在技术成熟领域持续推进使用低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂和其他低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，提高木质家具、工程机械制造、汽车制造行业低挥发性有机物含量涂料产品使用比例，在技术尚未全部成熟领域开展替代试点，从源头减少VOCs产生。强化无组织排放管理。对企业含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源加强管理，有效削减VOCs无组织排放。按照“应收尽收、分质收集”的原则，优先采用密闭集气罩收集废气，提高废气收集率。加强非正常工况排放控制，规范化工装置开停工及维检修流程。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，按期开展泄漏检测与修复工作，及时修复泄漏源。深入实施精细化管控。深化石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销售等重点行业VOCs深度治理和重点集群整治，实施VOCs达标区和重点化工企业VOCs达标示范工程，逐步取消石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要废气排放系统旁路。针对存在突出问题的工业园区、企业集群、重点管控企业制定整改方案，做到措施精准、时限明确、责任到人，适时推进整治成效后评估，到2025年，实现市级及以上工业园区整治提升全覆盖。推进工业园区建立健全监测预警监控体系，开展工业园区常态化走航监测、异常因子排查溯源等。推进工业园区和企业集群建设VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。 本项目为仅密闭储存含VOCs物料，不产生VOCs。本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销售等重点行业，因此本项目与苏州市“十四五”生态环境保护规划是相符的。 9、与《常熟市“十四五”生态环境保护规划》的相符性分析 根据常熟市“十四五”生态环境保护规划的要求，加大VOCs治理力度。完善“源头—过程—末端”治理模式，推行基于活性的VOCs减排策略。强化VOCs源头控制，推广使用水性涂料、水性胶黏剂、低挥发性、环保型溶剂，提高木质家具、工程机械制造、汽车制造行业低挥发性有机物含量涂料产品使用比例。强化无组织排放管理，对企业含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源加强管理，有效削减VOCs无组织排放。按照“应收尽收、分质收集”的原则，优先采用密闭集气罩收集废气，提高废气收集率。加强非正常工况排放控制，规范化工装置开停工及维检修流程。指导企业制定VOCs无组织排放控制规程，按期开展泄漏检测与修复工作，及时修复泄漏源。推进工业园区和企业集群建设VOCs“绿岛”项目，取缔部分分散式汽车修理点的喷涂设施，建设集中式汽车钣喷中心，实现VOCs集中高效处理。 本项目仅密闭储存含VOCs物料，不产生VOCs。因此本项目与常熟市“十四五”生态环境保护规划是相符的。 - 与关于印发《常熟市2023年度大气污染防治工作计划》（常大气办[2023]6号）相符性分析 表1-13关于印发《常熟市2023年度大气污染防治工作计划》（常大气办[2023]6号）符合性分析 文件相关内容; 项目建设; 相符性. 1、优化产业结构。坚决遏制“两高”项目盲目发展，新、改、扩建“两高”项目必须符合生态环境保护法律法规和相关规划要求。对不符合要求的“两高”项目停批停建。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。; 本项目不属于“两高”项目。; 相符. 2、优化能源结构。严格控制煤炭消费，严禁新增自备煤电机组。大力推动煤电节能降耗改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。推动30万千瓦及以上燃煤机组供热改造，合理规划建设供热管网，加快供热区域热网互联互通。; 本项目不涉及煤炭能源使用。; 相符. 3、优化交通结构。大力提高水运、铁路、管道等清洁运能，推动构建便捷高效的多式联运体系，加快发展江河联运。推动大型工矿企业和物流园区充分利用已有支线航道、铁路专用线能力，逐步将大宗货物运输转向水路或铁路运输。加强港口资源整合，进一步加强煤炭、矿石、焦炭等大宗货物集疏港运输管理，沿江主要港口大宗货物中长距离运输原则上以水路为主，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊遒或新能源车船。; 本项目为危险化学品仓储，不涉及水运、铁路等运输。; 相符. 4、推进重点行业超低排放改造和清洁能源替代。实施低效废气治理设施全面提升改造工程，对脱硫、脱硝、除尘等废气治理设施工艺类型、处理能力、建设运行情况、副产物产生及处置情况等开展排查评估，重点关注除尘脱硫一体化、脱硫脱硝一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝等低效治理技术，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、清洁能源替代、依法关停等方式实施分类整治。; 本项目为危险化学品仓储项目，无废气产生，对周围环境影响较小。; 相符. 5、推进煤电机组深度脱硝改造; 不涉及; 相符. 6、开展生物质锅炉综合整治。; 不涉及; 相符. 7、持续开展友好减排。优化治理设施、工艺、运行状态等，推动排放大户持续、稳定实现友好减排。继续实施火电、钢铁、玻璃、垃圾焚烧、废弃物处置等重点行业自愿最优减排，确保减排成效。强化全市氮氧化物排放大户管控，推进开展深度治理。; 本项目为危险化学品仓储项目，无废气产生，对周围环境影响较小。; 相符. 8、推进低VOCs含量原辅材料替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目不涉及涂料、油墨、胶黏剂的使用。; 相符. 9、开展简易低效VOCs治理设施提升整治。全面排查涉VOCs企业污染治理设施情况，依法查处无治理设施等情况，推进限期整改。对采用单一低温等离子、光催化、光氧化、水喷淋等简单低效治理设施的企业，按要求推进升级改造，确保稳定达标排放。对采用活性炭吸附装置的企业，要结合入户核查工作，建立管理台账，定期检查企业治理设施是否正常运行、活性炭是否及时更换等情况。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制，对收集的废气中非甲烷总蛭初始排放速率≥2千克/小时的车间或生产设施，确保排放浓度稳定达标，去除效率不低于80%，有行业排放标准的按相关规定执行。; 本项目为危险化学品仓储项目，无废气产生，对周围环境影响较小。; 相符. 10、强化VOCs无组织排放整治。全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的强化整治。推动解决化工、仓储、制药、农药等行业重点治理储罐配件失效、装载和污水处理密闭收集效果差、装置区废水预处理池及废水储罐废气未收集、LDAR不符合标准规范等问题。推动解决工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存环节未密闭等问题。无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施。; 本项目为危险化学品仓储项目，无废气产生，对周围环境影响较小。; 相符. 11、与《省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大气办（2021）2号相符性 文件中要求：（一）明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进3130家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》(GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。（二）严格准入条件。禁止建设生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目为新建自用危险化学品仓库项目，仅密闭存储含VOCs物料，现有项目涉及乙醇作为清洗剂，乙醇的VOC含量为800g/L，参照《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020）的VOC含量限值 表1-14 清洗剂中可挥发性有机化合物含量的限值表 类型; 挥发性有机化合物含量; 本项目使用情况. 乙醇（清洗剂）; ≤900g/L; 800g/L. 由上表可知，现有项目所使用的乙醇符合《省大气办关于印发<江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案>的通知》（苏大气办（2021）2号）。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | - 项目由来 朴华（苏州）康复科技有限公司成立于2020年7月16日，位于常熟市东南街道庐山路68号，经营范围包括：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 现由于企业发展需要，拟投资100万元，利用厂内现有空地，建设一座179.25m2的危险化学品仓库。危险化学品仓库用于储存乙醇及柴油，乙醇用于平时擦拭工作台、组装机等设备清洁；柴油用于柴油发电机发电。 本项目已于2023年10月23日取得常熟高新技术产业开发区管理委员会备案证（备案证号：常高管投备〔2023〕228号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价工作。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“五十三、装卸搬运和仓储业59”中“149危险品仓储549（不含加油站的油库；不含加气站的气库）”中“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”的类别，应编制环境影响评价报告表。据此，受朴华（苏州）康复科技有限公司的委托，我公司承担了本项目环境影响报告表的编写工作。 - 项目概况 项目名称：新建自用危险化学品专用仓库； 建设单位：朴华（苏州）康复科技有限公司； 建设地点：常熟市东南街道庐山路68号； 建设性质：扩建； 建设内容：利用厂内现有空地建设179.25平方米的危险化学品仓库，位于厂区西侧，危险化学品仓库用于储存乙醇及柴油等化学品。 3、人员、生产制度 职工人数、工作制度：本项目不新增员工，员工由原厂调配，现有员工10人，现有项目实行3班制，每班8小时，年工作336天。 表2-1本项目主体工程方案 本项目总建筑面积（m2）; 建筑物名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 耐火等级; 建筑类别; 层数. 179.25; 危险化学品仓库; 179.25; 179.25; 一级; 甲类; 1. 4、公辅设施 本项目公用及辅助工程见下表2-2。 表2-2本项目公用及储运工程 分类; 建设名称; 设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化情况. 主体工程; 生产车间; 24800m2; 24800m2; /; 本项目不涉及生产，生产车间依托原有. 储运工程; 成品仓库; 300m2; 300m2; /; 本项目不涉及生产，成品仓库依托原有. 原料仓库; 200m2; 200m2; /; 本项目不涉及生产，原料仓库依托原有. 危险化学品仓库; 0; 179.25m2; +179.25m2; /. 公用 工程; 给水; 201.6m3/a; 201.6m3/a; /; 依托现有给水管网. 排水; 161.28m3/a; 161.28m3/a; /; 接管常熟城东净水厂. 供电; 100万; 100.2万; +0.2万; 当地供电管网. 废水处理; 生活污水; 161.28t/a; 161.28t/a; /; 生活污水一起接管常熟城东净水厂. 噪声处理; 隔声罩、消声器、 减振; —; —; /; 达标排放. 固废储存; 危废仓库; 30m2; 30m2; /; /. 一般固废仓库; 30m2; 30m2; /; /. 事故应急池; 0; 0; 0; 雨水口1个，配套设置切断阀截留装置. 表2-3主要原辅料消耗表 序号; 物料名称; 组分/规格; 消耗量; 最大储存量; 贮存点. 扩建前; 本项目; 扩建后; 变化量. 1; 钢材; /; 1000; 0; 1000; 0; 200t; 原料仓库. 2; 橡胶胶片; /; 100; 0; 100; 0; 25t; 原料仓库. 3; 乙醇; 95%酒精；2L/瓶; 0.01; 0; 0.01; 0; 0.01t; 危化品仓库防爆柜. 4; 柴油; 0#柴油；25L/桶; 2; 0; 2; 0; 2t; 危化品仓库. 5; 擦拭布; 抹布; 0.09; 0; 0.09; 0; 0.09; 原料仓库. 备注：乙醇现存放于防爆柜中，柴油暂时借用邻近企业危化品仓库贮存，现企业自己建设危化品仓库用于存放乙醇及柴油。 表2-4原辅料理化性质 序号; 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 乙醇; 纯品，无色液体，有酒香；熔点：-114.1℃；沸点：78.3℃；相对密度=0.79；饱和蒸气压：5.33kPa；临界温度：243.1℃；与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。; 易燃易爆; LD50：7060mg/kg(兔经口)；7430mg/kg(兔经皮)；LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入). 2; 柴油; 淡黄色透明油液，轻微石油味；pH值：中性；沸点：163~357℃；闪火点：＞52℃；自燃温度：177℃；密度：0.8g/cm3；不溶于水。; 易燃易爆; 无资料. 表2-5主要设备清单 序号; 名称; 型号; 规格; 数量（台）; 备注. 扩建前; 本项目; 扩建后; 变化量. 1; 柴油发电机; YC6K500-D31; 30kw/h; 1; 0; 1; 0; 1小时耗油60L. 2; 组装机; TS-500A; /; 12; 0; 12; 0; /. 5、仓库存储分析 表2-6仓库存储物料一览表 序号; 物料名称; 主要成分; 规格; 产生量（t）; 年贮存量（t）; 单次最大贮存量（t）. 1; 乙醇; 95%酒精; 2L/瓶; 0.01; 0.01; 0.01. 2; 柴油; 0#柴油; 25L/桶; 2; 2; 2. 表2-7仓库存储能分析表 建筑物名称; 名称; 产生量（t）; 最大储存量（t）; 最大占地面积（m2）; 仓库存储能力（t）; 仓库占地面积（m2）; 备注. 危险化学品仓库; 乙醇; 0.01; 0.01; 5; 145; 179.25; 用于擦拭工作台、设备等清洁. 柴油; 2; 2; 5; 用于柴油发电机发电. 合计; 2.01; 10; /. 本项目危险化学品仓库用于储存乙醇、柴油。乙醇、柴油最大占地面积合计10m2，危险化学品占地面积179.25m2，富余面积169.25m2作为过道；乙醇、柴油最大储存量合计2.01t，危险化学品仓库最大储存量145t，富余储存量约142.99t，占地面积、储存能力能够满足建设单位需求。 本次建设的危险化学品仓库，考虑到后期项目的存放，所以建设得比较大；企业已承诺不租赁给其他企业使用，若规划后期存放其他化学品，那本项目需重新论证可行性，需要再做环境影响评价，承诺书详见附件11。 6、项目平面布置 本项目新建危险化学品仓库位于朴华（苏州）康复科技有限公司现有厂区内部空地，朴华（苏州）康复科技有限公司北侧为江苏舜华氢能源科技有限公司，东侧为金龙湖，南侧、西侧为空地。本项目厂区四周边界现状彩色照片见附图5，厂界外周围500米现状见附图7。 7、厂区平面布置 本项目在厂内空地上，占地面积179.25平方米的仓储用房，厂区内主要建筑物有组装车间、仓库等，各功能单元布置紧凑合理、生产车间布置考虑安全布局，符合防火、环保、卫生和安全等规范要求，以利于保障生命财产的安全和改善职工劳动条件。因此，本项目厂房平面布置较合理。厂区总平面布置情况见附图7。 - 主要设计要求 为提升企业高质量发展标准，规范企业危化品安全储存，本项目建设危险化学品仓库179.25平方米，仓库火险等级均达到《GB50016-2014(2018年版)建筑设计防火规范》、《GB55037-2022建筑防火通用规范》中火灾危险性甲类标准要求及《建筑内部装修设计防火规范（2017版）》（GB50222-2017）等设计要求建设。 （1）危险化学品仓库设计方案 1）防渗设计方案 危险化学品仓库总占地面积约179.25m2，地面等采用环氧树脂防腐防渗。 2）储存区设计方案 ①按危险化学品的危险性质和物料形态不同，设置1座甲类仓库，危险化学品仓库均位于厂区西侧，放置现有项目化学品。 ②存区设置泄漏托盘，在仓库内设置2个容积为1m3/个的收集井； ③仓库内配备防爆型通讯设备、照明设施和消防设施，并设置观察窗口； （2）“三同时”制度 在项目筹备、实施和建设阶段，应严格执行“三同时”，确保各安全设施及消防设施能够和主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 - 与规划部门的相符性 根据最新规划环评《常熟高新技术产业开发区发展总体规划（2016-2030）环境影响报告书》及其审查意见（环审〔2021〕6号），本项目于常熟市东南街道庐山路68号，根据《常熟市南部新城局部片区控制性详细规划（2022年修改）》中土地使用规划图，项目所在地块为一类工业用地，根据企业提供的不动产权证，项目用地性质为工业用地，选址合理，符合相关用地规划要求。 同时本项目为新建自用危险化学品专用仓库项目，属于企业配套服务，厂界周边100米范围内无居民等环境敏感目标，不属于园区企业负面清单限制、禁止发展项目，不在园区划定的环境准入负面清单范围内，与环境准入负面清单相符，符合园区规划。 本项目开展环境影响评价，并加强与规划环评的联动，严格落实环境保护相关措施。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | - 施工期 图2-1施工期工艺流程图 1、工艺流程简述 ①基础工程 建设项目基础工程主要为场地的平整、填土和夯实。建筑工人利用推土机等设备对地块进行改造，使地块内坡度减缓，会产生大量的扬尘、建筑垃圾和噪声污染。由于连续作业时间较短，扬尘和噪声只是对周围局部环境影响，相对于整个施工期来看，此工段对周围环境影响较小。 建设项目将基础阶段产生的碎石、砂石、粘土等共同用作填土材料。利用压路机分片压碾，并浇水湿润填土以利于密实。该项目地块较为平坦，水土流失量很小，该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、扬尘和建筑垃圾及施工车辆尾气。 ②主体工程 建设项目主体工程为框架结构，主要施工为钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑。建设项目在砖墙砖砌时，首先进行水泥砂浆的调配，然后再挂线砌筑。该工段工期较长，主要污染物为扬尘、搅拌机产生的噪声、汽车尾气，碎砖和废砂等固废。 ③装饰工程 利用浅色环保型高级涂料和浅灰色仿石涂料喷刷，最好对外露的铁件进行油漆施工，本工段时间较短，且使用的涂料和油漆量较少，有少量的有机废气挥发。 ④安装工程 包括水雨管网铺设等施工，主要污染物是施工机械产生的噪声、废弃物等。 - 营运期 1、工艺流程简述 （1）危险化学品仓库工艺： 图2-2危险化学品仓库贮存流程图 工艺流程简述： 入库：将外购的化学品通过车辆运输至厂区称重，称重后的化学品经电动叉车运输至化学品仓库贮存。须严格控制运输过程中化学品散落、泄漏，减少对环境影响。 分区贮存：根据化学品特性、防火要求及化学品安全技术说明书，将密闭桶装、袋装的化学品分类分区贮存，化学品均设置垫底高度不小于10cm的防渗漏托盘。落实化学品仓库管理，由专门人员进行管理，做好相应的记录台账。 出库：根据生产需要，凭领用单进行领用出库，须严格控制运输过程中化学品散落、 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有项目概况 朴华（苏州）康复科技有限公司成立于2020年7月16日，位于常熟市东南街道庐山路68号，经营范围包括：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 目前厂区人数10人。年生产336天，3班制，每班8小时，年运行时数8064小时。 表2-8公司现有项目产品方案表 序号; 产品名称; 环评产生量; 实际产生量; 年运行实数. 1; 康复辅具; 10万套/a; 10万套/a; 8064h. 表2-9公司现有项目主体构筑物一览表 序号; 建筑物名称; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）; 层数/层高（m）; 火灾危险类别; 耐火等级. 1; 车间一; 5900; 6800; 1（局部夹层）/层高15.8m; 丙类; 二级. 其中：1.1; 成品仓库; 300; 300; /; 丙类; 二级. 1.2; 原料仓库; 200; 200; /; 丙类; 二级. 1.3; 一般固废仓库; 30; 30; /; 丙类; 二级. 2; 车间二; 6000; 6800; 1（局部夹层）/层高15.8m; 丙类; 二级. 3; 车间三; 6400; 7300; 1（局部夹层）/层高15.8m; 丙类; 二级. 4; 车间四; 6000; 6800; 1（局部夹层）/层高15.8m; 丙类; 二级. 5; 危废仓库; 30; 30; 1/层高3m; 丙类; 二级. 1、现有项目环保手续履行情况 目前公司现有项目已履行环评及环保验收手续，生产过程中的项目建设情况、环评审批情况、环保竣工验收见表2-10。 表2-10公司现有项目建设情况及执行环保制度情况一览表 ### 序号; ### 项目名称; ### 审批文号; ### 环保竣工验收; ### 备注. ### 1; ### 新建年产10万套康复辅具项目环境影响登记表; ### 备案号：202032058100002893; ### /; ### 正常生产. 2、现有项目生产工艺及产污 图2-3现有项目生产工艺流程图 组装：企业购买现成的钢材及橡胶胶片，通过组装机进行组装，组装完成后的成品经传动带自动运输到检验区工作台。 检验：组装好的成品进入检验工序，此过程会产生S1不合格品，不合格品全部外售。 3、现有项目主要污染治理措施 （1）废气 ①由于设备、工作台有清洁要求，故选择乙醇用于擦拭工作台、设备，擦拭过程中乙醇易挥发会产生废气，但由于使用频率低，且乙醇用量较小，故废气产生量极小。且在不同车间内不定期使用，车间较大，难以进行收集，于车间内通风无组织排放，不作定量分析。 ②柴油发电机运行过程中燃烧柴油会产生废气，主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。由于柴油发电机仅在企业断电、停电时启用，启用情况少且启用时间较短，产生量极小，于车间内无组织排放，不作定量分析。 ③危废仓库废气主要来源与存放的废包装桶、废包装瓶、废抹布，原废桶存储的原料包含乙醇及柴油，存在一定挥发性，在储存过程中会挥发散逸出少量有机废气，以非甲烷总烃计，产生量极少，通过仓库内通风换气措施排放，满足排放要求，不作定量分析。 （2）废水 现有项目无生产废水产生排放，仅生活污水接管至常熟城东净水厂集中处理，达标排入白茆塘。 （3）噪声 依据环境影响登记表可知，现有项目仅含组装，无噪声污染产生。 （4）固废 现有项目目前厂区人数10人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，共计产生1.68t/a。生产过程中仅产生不合格品20t/a，危险废物主要来源于乙醇、柴油的包装及擦拭设备、工作台的抹布，年产生废包装桶0.5t、废包装瓶0.1t、废抹布0.1t。 4、现有项目污染物产生及排放情况 因本项目建设不涉及生产，不改变现有项目产品产能，原辅材料使用种类和用量不变，生产工艺、产污节点和产污情况均不发生变化；因此本报告不再对现有项目生产过程进行赘述，仍然以现有项目所申报的环保手续文件为准。 表2-11项目污染物排放总量控制指标表 种类; 污染物名称; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废水; ### 废水量; ### 161.28; 0; ### 161.28. ### COD; 0.0806; 0; 0.0806. ### SS; 0.0451; 0; 0.0451. ### NH3-N; 0.0073; 0; 0.0073. ### TP; 0.0013; 0; 0.0013. ### TN; 0.0113; 0; 0.0113. 固废; ### 生活垃圾; 1.68; 1.68; 0. ### 不合格品; 20; 20; 0. ### 废包装桶; 0.5; 0.5; 0. ### 废包装瓶; 0.1; 0.1; 0. ### 废抹布; 0.1; 0.1; 0. 5、排污许可证申报情况 现有项目为专用设备制造中仅组装项目，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），需要申请排污登记，现有项目未进行排污登记，等待此项目审批后完善申请排污登记。 6、现有项目主要环境问题及整改措施 （1）主要环保问题 现有项目未进行排污登记申请，待本项目建成后，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）文件要求进行排污登记申请。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、大气环境质量现状 根据《2022年度常熟市生态环境状况公报》，2022年常熟市城区环境空气质量中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳五项监测项目年度评价指标达到国家二级标准，臭氧年度评价指标未达到国家二级标准。 六项监测指标日达标率在82.2%~100.0%之间，其中臭氧日达标率最低。可吸入颗粒物、细颗粒物、臭氧日达标率分别较上年下降了0.3、1.9和3.3个百分点，二氧化硫、一氧化碳日达标率持平，均为100.0%，二氧化氮日达标率上升了0.3个百分点。各项年评价指标中，除一氧化碳24小时平均第95百分位浓度和臭氧日最大8小时滑动平均值第90百分位浓度与上年持平外，其他指标均有下降。城区环境空气质量综合指数为3.72，与上年相比下降了0.30，环境空气质量有所提升。臭氧的单项质量指数分担率最高，是主要污染物，与上年相比，二氧化氮单项质量指数降幅最大。城区三个省控站点中，兴福站的环境空气质量综合指数最低，为3.62。 因此，项目所在评价区为不达标区。 为了进一步改善环境质量，根据《苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024）》，2024年环境空气质量实现全面达标为远期目标，通过采取如下措施：1）调整能源结构，控制煤炭消费总量（控制煤炭消费总量和强度、深入推进燃煤锅炉整治、提升清洁能源占比、强化高污染染料使用监管）；2）调整产业结构，减少污染物排放（严格准入条件、加大产业布局调整力度、加大淘汰力度）；3）推进工业领域全行业、全要素达标排放（进一步控制SO2、NOx和烟粉尘排放，强化VOCs污染专项治理）；4）加强交通行业大气污染防治（深化机动车污染防治、开展船舶和港口大气污染防治、优化调整货物运输结构、加强油品供应和质量保障、加强非道路移动机械污染防治）；5）严格控制扬尘污染（强化施工扬尘管控、加强道路扬尘控制，推进堆场、码头扬尘控制，强化裸地治理、实施降尘考核）；6）加强服务业和生活污染防治（全面开展汽修行业VOCs治理，推进建筑装饰、道路施工VOCs综合治理，加强餐饮油烟排放控制）；7）推进农业污染防治（加强秸秆综合利用、控制农业源氨排放）；8）加强重污染天气应对等，提升大气污染精细化防控能力。届时，常熟市大气环境质量状况可以得到持续改善。 本项目环境空气质量现状数据引用《苏州南一智能科技有限公司新建工业自动控制系统装置制造及模具生产项目》委托南京白云环境科技集团股份有限公司于2021年6月5日~6月7日在苏峰小区东南侧（位于本项目西北侧1.8km）中的监测数据，详见下表。 表3-1区域空气质量现状评价表 ### 监测点位; ### 污染物; ### 评价指标; ### 评价标准（mg/m3）; ### 监测浓度范围（mg/m3）; ### 最大浓度占标率（%）; ### 超标率（%）; ### 达标情况. ### 苏峰小区东南侧; ### 非甲烷总烃; ### 小时平均; ### 0.22-0.32; ### 2; ### 16%; ### 0; ### 达标. 根据监测数据结果表明，评价区大气污染物指标非甲烷总烃符合相应评价标准要求。 2、地表水环境质量现状 根据《2022年度常熟市生态环境状况公报》，常熟市地表水水质级别为良好，达到或优于Ⅲ类水质断面比例为82.0%，与上年相比上升了4.0个百分点；无劣Ⅴ类水质断面，与上年持平，主要污染指标为总磷、氨氮和五日生化需氧量。地表水平均综合污染指数为0.34，与上年相比下降了0.06，降幅为15.0%。全市地表水环境质量虽总体无明显变化，但略有好转。根据《2022年度常熟市生态环境状况公报》，常熟市地表水水质级别为良好，达到或优于Ⅲ类水质断面比例为82.0%，与上年相比上升了4.0个百分点；无劣Ⅴ类水质断面，与上年持平，主要污染指标为总磷、氨氮和五日生化需氧量。地表水平均综合污染指数为0.34，与上年相比下降了0.06，降幅为15.0%。全市地表水环境质量虽总体无明显变化，但略有好转。 本项目纳污水体白茆塘满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境质量状况 根据《2022年度常熟市生态环境状况公报》，2022年常熟市道路交通噪声昼间等效声级均值为68.0分贝(A)，昼间道路交通噪声质量等级属于一级（好）。昼间等效声级均值与上年相比上升了0.6分贝(A)，道路交通噪声污染程度稳定。市区58个测点达标率为79.3%，与上年相比下降了5.8个百分点。 2022年常熟市城区区域环境噪声昼间等效声级均值为52.6分贝(A)，城区昼间区域环境噪声质量等级属于二级（较好），与上年相比上升了2.7分贝(A)，污染程度加重。从声源结构看，城区区域噪声来源以生活噪声为主。从声源强度看，交通噪声声源强度最高，工业噪声其次，生活噪声最低。2022年常熟市城区四类功能区噪声年均值均达到对应环境噪声等效声级限值，其中Ⅰ类区域（居民文教区）污染程度减轻，Ⅲ类区域（工业区）污染程度加重，Ⅱ类区域（居住、工商混合区）和Ⅳ类区域（交通干线两侧区）污染程度相对稳定。昼间噪声达标率为100%，与上年持平；夜间噪声Ⅰ类区域（甸桥村村委会点位）和Ⅱ类区域（漕泾五区四幢点位）存在超标现象，达标率为95.0%，与上年相比下降了1.9个百分点。 4、生态环境质量状况 本项目位于厂区现有空地建设，用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态环境现状调查。 5、地下水环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（试行），地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本项目不涉及以上特殊地下水资源保护区，故不开展地下水环境现状调查。 6、土壤环境质量状况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（试行），原则上不开展土壤环境质量现状调查，且本项目土壤环境污染隐患较低，厂内地面均硬化处理，污染途径较少，故不开展土壤现状调查。 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 主要环境保护目标： ①本项目厂界外500米范围内无大气环境保护目标； ②本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标； ③厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源； ④本项目无生态环境保护目标。 表3-2项目周边主要环境保护目标 环境要素; 名称; 方位; 相对厂界距离（m）; 功能. 地表水; 白茆塘; 北; 2300; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类. 声环境; 厂界; 四周; 1; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 生态环境; 沙家浜-昆承湖重要湿地; 西; 5100; 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（江苏省人民政府，苏政发[2020]1号）. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、项目废气排放标准 现有项目柴油发电过程中、危险废物存储过程中及乙醇使用过程中会产生废气。无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准；企业厂区内无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放标准。施工期场地扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1排放标准，具体限值见下表。 表3-3大气污染物排放标准 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒m; 速率kg/h; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准; /; /; /; 厂界; 0.5. 二氧化硫; /; /; /; 厂界; 0.4. 氮氧化物; /; /; /; 厂界; 0.12. 非甲烷总烃; /; /; /; 厂界; 4.0. 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2排放标准; /; /; /; 厂房外监控点处1h平均浓度值; 6. /; /; /; 厂房外监控点处任意一次浓度值; 20. 表3-4施工场地扬尘排放标准 污染项目; 监控点限值mg/m3; 标准来源. TSP; 500; 《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1排放标准. PM10; 80. 2、项目废水排放标准 本项目无生产废水外排。不新增员工，不新增生活污水排放。施工期生活污水接管至常熟城东净水厂集中处理，达标排入白茆塘。 表3-5废水污染物排放限值一览表 排放口; 执行标准; 污染物指标; 单位; 标准限值. 项目排口; 常熟城东净水厂接管限值; pH; 无量纲; 6~9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 氨氮; 45. 总磷; 8. 总氮; 70. 污水厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1中C标准; pH; 无量纲; 6~9. SS; mg/L; 10. 市政府关于印发《常熟市高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划实施方(2018~2020)》的通知(常政发[2019126号)附件1苏州特别排放限值标准; COD; 30. 氨氮; 1.5（3）. 总磷; 0.3. 总氮; 10. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、项目噪声排放标准 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）3类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-6厂界噪声排放标准 ### 区域名; ### 执行标准; ### 级别; ### 单位; 标准限值. ### 昼间; ### 夜间. 厂界外1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 表1 3类; dB（A）; 65; 55. 表3-7建筑施工场界噪声排放限值 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. ### 昼间; ### 夜间. 施工场界; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 表1; dB（A）; 70; 55. 4、项目固体废物标准 固体废物严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《江苏省固体废物污染环境防治条例》，一般固废贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。危险废物的管理执行《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治专项行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）要求。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制因子 按照国家和省总量控制的规定，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子。 |

| ### 总量控制指标 | ### 本项目建设后全厂总量控制指标见下表。 表3-8本项目建设后全厂污染物排放一览表（t/a） 类别; 污染物名称; 现有项目 排放量（固体废物产生量）; 本项目; 以新带老削减量; 建设后全厂排放总量; 全厂排放增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; ### 废水量; ### 161.28; 0; 0; 0; 0; ### 161.28; 0. ### COD; 0.0806; 0; 0; 0; 0; 0.0806; 0. ### SS; 0.0451; 0; 0; 0; 0; 0.0451; 0. ### NH3-N; 0.0073; 0; 0; 0; 0; 0.0073; 0. ### TP; 0.0013; 0; 0; 0; 0; 0.0013; 0. ### TN; 0.0113; 0; 0; 0; 0; 0.0113; 0. 固废; ### 生活垃圾; 1.68; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ### 不合格品; 20; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ### 废包装桶; 0.5; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ### 废包装瓶; 0.1; 0; 0; 0; 0; 0; 0. ### 废抹布; 0.1; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |
| --- | --- |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目建设危险化学品专用仓库占地面积179.25平方米。项目建设期3个月，在此期间，各项施工活动，物料运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声和固体废物，并对周围环境产生污染影响，其中以施工噪声和粉尘污染影响较为突出。 1、废气 项目施工期废气主要包括扬尘、装修工程废气、施工机械废气及运输车辆尾气等。 针对施工期扬尘，项目施工时拟采取围墙封闭施工现场、采用密目安全网、定期对地面洒水、对撒落在路面的渣土及时清除、施工现场运输道路采用硬化路面、自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎及车身，用毡布覆盖等一系列措施，大大减少了施工扬尘对环境空气的影响。经过类比分析可知，项目施工场地在采取防尘措施后扬尘影响范围有明显降低。 施工机械废气及运输车辆尾气的排放量小，且属间断性无组织排放，加之施工场地开阔，扩散条件良好，只要施工期内注意施工设备的维护，施工机械废气及运输车辆尾气的排放不会对周边环境造成明显影响。 装修工程废气排放周期短，且作业点分散，在装修期间，应采用环保涂料，并加强室内的通风换气，再加上项目所在场地扩散条件较好，装修工程废气的排放不会对周边环境产生明显影响。 2、废水 本项目施工期的废水排放主要来自于建筑工人的生活污水，以及建筑施工废水。建设单位在施工建设时必须严格控制施工期废水的产生及排放。 （1）生活污水 施工生活污水主要是施工人员日常盥洗水，该废水主要污染物是COD、SS，水质较简单，施工人员生活污水接入常熟城东净水厂；施工期较短，因此施工废水对环境影响较小。 （2）施工废水 施工设备冲洗废水和水泥养护废水，主要污染物为泥沙，可设置一集水池专门收集此废水，该废水在集水池内经沉淀后可循环回用于设备冲洗和水泥养护，还可以用于路面泼洒抑尘，此废水不外排，不会对地表水产生影响。 综上所述，施工期废水经严格控制其排放后，不会产生较大影响。 3、施工噪声 施工期噪声主要来自施工机械噪声、作业噪声、运输噪声。施工机械噪声，如混泥土搅拌机、吊机作业等，施工期短，噪声强度不大；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声，为移动噪声。 施工期噪声环保对策建议： （1）执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）对施工阶段的噪声要求，禁止在夜间施工。 （2）工地周围设立维护屏障，同时也可在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对环境的影响。 （3）加强施工区附近交通管理，避免交通堵塞而引起的车辆鸣号。 （4）控制施工噪声对周围的影响，《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1的要求，白天场地边界噪声不应超过70dB（A），夜间须低于55dB（A）。 4、固体废物 固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的进驻产生的生活垃圾，均属一般固体废物。 施工过程中产生的少量建筑垃圾可送至建筑垃圾填埋场统一处置。生活垃圾分类处理后由环卫工人统一处理。在装卸、清理建筑垃圾和施工人员生活垃圾时，车辆要采用密闭槽车。固废均得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、大气环境影响分析 本项目危险化学品仓库贮存过程中化学品均为密闭桶装，不涉及分装、充装，正常贮存过程中基本无废气产生，仅在发生泄漏事故导致包装桶破损会有少量废气产生，企业定期检查化学品贮存情况，并配备有可燃气体自动检测/泄漏报警，一旦发生泄漏事故，采取措施堵塞和修补裂口，制止进一步泄漏，本次评价仅定性分析。 表4-1本项目废气监测计划表 监测项目; 监测点设置; 监测内容; 监测频率; 执行排放标准. ### 废气; 厂界（上风向1个、下风向3个）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2. 2、水环境影响分析 本项目不新增员工，不新增生活污水；本项目不涉及生产废水。 3、声环境影响分析 本项目为新建自用危险化学品专用仓库项目，无生产设备，在叉车出入库时会产生噪声，但叉车为电动型，噪声量小，且为移动源，不做定量分析。 4、固体废物影响分析 4.1固态废物产生环节 本项目扩建后全厂员工不增加，不新增生活垃圾，不新增危废，一般固废全部外售。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断其是否属于固体废物，给出判定依据及结果，固废/副产物产生情况见下表。 表4-2本项目扩建后全厂固废/副产物产生情况一览表 序号; 名称; 产生工序; 相态; 主要成分; 年预计产生量（t/a）; 种类判断. 扩建前; 扩建后; 增减量; 固体废物; 判定依据. 1; 不合格品; 生产过程; 固态; 纸; 20; 20; 0; √; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废包装桶; 原料包装; 固态; 包装桶; 0.5; 0.5; 0; √. 3; 废包装瓶; 原料包装; 固态; 包装瓶; 0.1; 0.1; 0; √. 4; 废抹布; 清洁; 固态; 抹布; 0.1; 0.1; 0; √. 5; 生活垃圾; 员工生活; 半固态; 员工生活垃圾; 1.68; 1.68; 0; √. 4.2固体废物产生情况汇总 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）、《国家危废名录》（2021年）以及危险废物鉴别标准，判定本项目产生固废属性，具体判定结果见下表。 表4-3本项目扩建后全厂营运期固体废物分析结果一览表 序号; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别及代码; 估算年产生量（t/a）; 污染防治措施. 1; 不合格品; 固态; 生产过程; 塑料; 《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号）; /; 900-099-S59; 20; 外售综合利用. 2; 生活垃圾; 半固态; 员工生活; 员工生活垃圾; /; 900-099-S64; 1.68; 环卫清运. 3; 废包装桶; 固态; 原料包装; 包装桶; 《国家危险废物名录》（2021年版）; T/In; HW08 900-249-08; 0.5; 委托资质单位处置. 4; 废包装瓶; 固态; 原料包装; 包装瓶; T/In; HW49 900-041-49; 0.1. 5; 废抹布; 固态; 清洁; 抹布; T/In; 900-041-49; 0.1. 4.3固废治理方案 表4-4本项目扩建后全厂营运期固体废物利用处置方式 序号; 名称; 属性; 危险特性; 废物类别/种类; 废物代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 不合格品; 一般固废; /; S59; 900-099-S59; 20; 外售综合利用; 外售综合利用. 2; 生活垃圾; /; S64; 900-099-S64; 1.68; 环卫清运; 环卫所或保洁公司. 3; 废包装桶; 危险废物; T/In; HW08; 900-249-08; 0.5; 委托资质单位处置; 委托资质单位处置. 4; 废包装瓶; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1. 5; 废抹布; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1. 表4-5本项目扩建后全厂危险固体废物分析结果汇总表 序号; 固废 名称; 属性; 产生 工序; 主要成分; 危险特性; 废物类别及代码; 估算年产生量（t/a）; 产生周期; 污染防治措施. 1; 废包装桶; 固态; 原料包装; 包装桶; T，I; HW08 900-249-08; 0.5; 每月; 危废仓库暂存. 2; 废包装瓶; 固态; 原料包装; 包装瓶; T/In; HW49 900-041-49; 0.1; 每月. 3; 废抹布; 固态; 清洁; 抹布; T/In; HW49 900-041-49; 0.1; 每月. - （1）全厂一般固体废物收集后存放于一般固废仓库内，无渗滤液产生，不会对周围土壤和地下水环境产生污染，不会产生二次污染。一般工业固废仓库需符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，具体要求如下： - ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 - ②为保障设施正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止局部下沉。 - 依据固体废物的种类、产生量及其管理的全过程可能造成的环境影响进行分析： - ①全厂固废分类收集与贮存，不混放，固废相互间不影响。 - ②全厂固废运输由专业的运输单位负责，在运输过程中采用封闭运输，运输过程中不易散落，对环境影响较小。 - ③固废的贮存场所地面采用防渗地面，对土壤、地下水产生的影响较小。 - ④全厂的固废通过环卫清运、许可单位处理、外售等方式处置或利用，均不在厂内处理，对大气、水体、土壤环境基本不产生影响。 - 全厂一般工业固废处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，对周围环境影响较小。 （2）危废暂存场所在使用和建设过程中应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设和维护使用，具体有以下内容： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移 途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治 措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治 等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 ③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物 的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物 料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑦容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ⑧使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 （3）危险废物处理、处置的环境影响分析 危险废物运输单位必须具有危险废物的运输能力，按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定执行。运输单位采取有效措施，杜绝运输途中事故的发生；固体废物全部处置、处理或者综合利用，并按固废管理要求办理相应的转运手续。危废处置单位须拥有危废经营许可证，符合国家、江苏省关于危险废物污染防治技术政策与相关规定及管理要求。严格采取以上危险废物处理处置措施后，危险废物得到有效的处置，对环境影响较小，其处理可行。 （4）加强环境管理 危废暂存场所应严格按照《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办[2019]149号）、《关于印发<苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治工作方案>的通知》（苏环办字[2019]82号）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办[2024]16号）等相关要求规范建设和维护使用，按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置） 场》（GB15562.2-1995）及2023修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ1276-2022）和《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023） 等文件设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体 净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等 关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联 网。 ①危废暂存区必须派专人管理，其他人未经允许不得进入内。 ②危险废物暂存区不得存放除危险废物以外的其他废弃物。 ③当危险废物存放到一定数量，管理人员应及时通知安全环保部门办理相关手续送往有资质单位处理。 ④危废应在危废暂存区规定允许存放的时间存入，送入危险废物暂存区时应做好统一包装（如有液体桶装），防止渗漏，并分别贴好标识，注明危险废物名称。 ⑤产生的危险废物每次送入危废暂存区必须进行称重，危险废物暂存场所管 理人员经核定无误后方可入库登记同时双方签字确认。 ⑥需凭借交接单入库，没有交接单不得入库，环保主管部门需定期查看。 ⑦设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。 ⑧危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑨危险废物贮存期限不超过一年，需延长期限的应报环保主管部门批准。 ⑩制定固体废物特别是危险废物暂存、转移中的污染防范及事故应急措施。 综上分析，本项目不产生二次污染，建设项目各种固废可得到有效处置，对 周围环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境保护目标影响较小。 5、地下水及土壤环境 5.1污染源分析 对土壤和地下水的污染类型主要有以下几个方面： （1）原料贮存：本项目各类化学品均采用密封桶装贮存，均加盖密闭，基本不会对土壤和地下水造成影响。密封桶使用和迁移过程可能发生泄漏，通过垂直入渗、地面漫流对土壤和地下水造成影响。 （2）废气排放：大气沉降主要是指建设项目运行过程中，由于有组织或无组织向大气排放污染物，通过一定途径被沉降至地面，对土壤造成影响。本项目排放的主要污染物为非甲烷总烃，产生量极小，对周围环境影响小，不涉及重金属的废气排放，不涉及“持久性有机污染物”，故本项目大气沉降影响可忽略不计。 （3）废水排放：本项目无生产废水产生，无新增生活污水，故本项目对土壤及地下水的影响可忽略不计。 （4）固废暂存：本项目危废仓库采取“源头控制、分区防控”的防渗措施，可以有效保证污染物不会进入土壤、地下水环境，防止污染土壤、地下水。危废仓库置于室内，满足四防要求，设置泄漏液体收集装置。 5.2分区防治措施 根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出相应的防渗技术要求。 a、建设项目场地的包气带防污性能 建设项目场地的包气带防污性能按包气带中岩（土）层的分布情况分为强、中、弱三级分级原则见表4-6。 表4-6天然包气带防污性能分级参照表 分级; 包气带岩土的渗透性能. 强; 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定. 中; 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-6cm/s，且分布连续、稳定；岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-6cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定. 弱; 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件. b、污染控制难易程度分级 污染控制难易程度见下表4-7。 表4-7污染控制难易程度分级表 污染控制难易程度; 主要特征. 难; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。. 易; 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。. 防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，污染防渗分区表见表4-8。结合本项目区域水文地质情况及项目特点，本项目土壤、地下水污染防治分区见表4-9。 表4-8地下水污染防渗分区参照表 防渗区域; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 污染防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-7cm/s或参考GB18598执行. 中-强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易-难; 其他类型; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1*10-7cm/s或参考GB16889执行. 中-强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 表4-9地下水污染防治分区 编号; 单元名称; 污染物类型; 污染防治类别; 污染防治区域及部分. 1; 危险化学品仓库; 其他类型; 重点防渗; 地面. 2; 危废仓库; 其他类型; 重点防渗; 地面. 3; 生产车间; 其他类型; 一般防渗; 地面. 4; 办公楼; 其他类型; 简单防渗; 地面. 5.3防控措施 为减少本项目对土壤、地下水环境的影响，应采取以下保护措施及对策： ①预防为主、防治结合：重点开展厂区内污染场地土壤、地下水的环境保护监督管理，对污染物造成的土壤、地下水污染问题，由公司负责治理并恢复土壤、地下水使用功能。 ②源头控制措施：项目废气产生量极小，废水、固废均不产生，各类危化品均应封闭储存及运输，定期检查密封性，防止泄漏。 ③过程防治措施：厂区内采取合理绿化，降低废气排放对土壤的污染影响；采取合理的分区防渗措施，优化地面布局，厂区地面硬化处理。 ④加强土壤、地下水环境保护队伍建设，有专人负责土壤、地下水污染防治的管理工作，制定土壤、地下水污染事故应急处理处置预案。 6、环境风险 6.1风险源调查 参照《省生态环境厅关于印发江苏省环境影响评价文件应急相关内容编制要点的通知》（苏环办[2022]338号）的要求调查风险物质和风险源分布情况及可能的影响途径。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1、B.2，本项目涉及的突发环境事件风险物质为乙醇、柴油，依据导则附录B中表B.1，柴油临界量为2500t；对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1，乙醇临界量为500t，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）值确定表如下 表6-1重大危险源辨识一览表 物质名称; CAS号; 最大储存量（t）; 临界量（t）; 依据导则; q/Q. 乙醇; 64-17-5; 0.01; 500; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）; 0.00002. 柴油; /; 2; 2500; 0.0008. 合计; /; 0.00082. 由上表可知，本项目建成后全厂Q=0.00082＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 6.2环境风险识别 本项目属于新建自用危险化学品仓库项目，不涉及生产。本次环境风险识别范围包括本项目涉及物质风险识别和环保设施风险识别。 ①物质风险识别 物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及的危险物质为废包装桶、废包装瓶、废抹布、柴油、乙醇等，涉及的风险包括危废仓库、危险化学品仓库内涉及液态物料泄漏以及泄漏引发的意外燃烧风险，并导致对周围环境造成污染。 ②风险类型：环境风险一般分为火灾、爆炸和泄漏三种情况下可能对环境造成的污染或破坏。 6.3典型事故情形 ①彭州旺驰物流有限公司“3·14”柴油罐泄漏次生较大突发环境事件 2020年3月14日，成都彭州市旺驰物流有限公司（以下简称旺驰物流）柴油罐发生泄漏，次生一起突发环境事件。根据《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）有关规定，四川省生态环境厅启动了突发环境事件调查程序，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的工作原则，通过现场勘察、资料核查、人员询问及专家论证等方式展开调查，经认定：此次事件是疫情防控复工复产期间，一起企业违规操作导致柴油泄漏引发的较大突发环境事件。 基本情况：2020年3月14日14时左右，旺驰物流卸载柴油时，柴油从油罐与加油机连接管路弯头泄漏。15时30分左右，操作工人发现漏油并关闭油罐底部阀门，柴油停止泄漏。泄漏的柴油经150米的农灌渠、230米的排洪渠、1000米的鸭子河后进入人民渠。3月14日20时左右，污染团到达什邡市三水厂取水口。3月14日23时左右，污染团到达德阳市孝感水厂取水口。 迅速响应：事件发生后，生态环境部、省委省政府立即安排部署，要求做好事件应对处置工作，确保群众饮水安全。四川省生态环境厅赓即派工作组赴现场指导处置，成都、德阳市委市政府迅即响应，通过切断污染源头、拦污清污、加密监测、饮水应急保障、信息公开等措施，事件得到了稳妥处置，保障了德阳市及下游地区人民群众生活用水安全，维护了社会稳定。 ②浦东新区某公司及赵某某等污染浦东运河生态环境损害赔偿案案件详情： 2019年4月，执法人员巡检时发现浦东运河王桥段河水被污染。浦东新区地方海事处、浦东新区河道管理事务中心、浦东新区环境监察支队、浦东新区排水管理所分别采取应急处置措施，共发生应急处置费用200余万元。经调查确认，赵某、倪某等人为快速处置某公司生产产生的油污危废，倒至浦东新区龙东大道某粪水收集池、雨水窨井内，油污危废外流造成浦东运河近3000平方米河面污染。 2019年8月，浦东新区生态环境局就该案损害情况召开专家会，经评估，确认污染已基本消除。考虑到当事人赔付意愿、赔付能力及与刑事责任衔接等因素，浦东新区生态环境局决定对该案分批次开展磋商。先行与5名涉刑赔偿义务人进行磋商，并缴纳了120余万生态环境损害赔偿保证金。其后，浦东新区生态环境局与赔偿义务人某公司进行磋商，因企业管理和防范措施方面存在缺失，未及时委托有资质的危废处置单位进行处置，造成该案其他赔偿义务人擅自运输油污危废，应当与本案其他赔偿义务人共同承担排除危害、赔偿损失的生态环境损害赔偿责任。某公司最终愿意承担赔偿责任，并按照协议支付剩余赔偿款90余万元。 6.4风险防范措施 ①企业总平面布置严格遵守国家颁布的有关防火和安全等方面规范和规定，采取生产区、集中办公区、危废仓库分离，设置明显的标志； ②制定安全生产制度，同时加强生产操作人员培训，严格按工艺规程进行操作，并为接触有毒有害原料的操作人员配备防护眼镜、防护手套、防护服等防护用品，防止伤及皮肤、眼睛，以保证职工的安全生产和事故发生时的应急防护。日常监管设施有监控和烟雾报警器等预警措施；全区域合理配套充足的消防器材，专人管理和定期检查，确保满足风险防控管理要求； ③仓库做到干燥、阴凉、通风，地面防潮、防渗，配备充足的消防器材，在明显位置张贴“严禁烟火”等警示牌；加强对化学品储存及使用的管理，管理人员必须进行安全教育；严格执行原辅料存储的操作规程，各类危险化学品计划采购、分期分批入库，严格控制储存量，入库后应当定期检查并作详细的文字记录；定期检查化学品封口是否严密，有无挥发和渗漏等情况。气瓶存储地门窗的开向以及电器线路应符合防爆要求；库房外应设置禁火标志；消防器材的配备应符合GB50140的规定。室内气瓶分类存储，放置整齐并佩戴好瓶帽。立放时，要妥善固定；横放时，头部朝同一方向。对于有毒、可燃气体的库房和氧气及惰性气体的库房，应设置相应气体的危险性浓度检测报警装置； ④企业危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设管理，设置防风、防雨、防晒、防渗等措施，配套监控；危险固废进行科学的分类收集；危废仓库地面铺设环氧地坪、液体危废配套防泄漏托盘等防渗措施；对危废进行规范的贮存和运送；建立长效管控措施，防止危废暂存区发生环境污染事故和安全事故；危废转交及运送过程中，严格执行《危险废物转移联单管理办法》中的相关条款，确保危废安全转移运输；定期排查安全风险。 （1）泄露事故风险防范措施 ①生产车间、危废仓库等按要求做好分区防渗措施；液态危险废物采用防漏托盘盛装。 ②加强管理，化学品贮存和使用、危险废物贮存和转移时按规范操作，一旦发生泄漏，应立即采取应急措施。 ③厂区雨污水排放口应设置截流阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，应立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截流在厂区内，保证消防尾水物料泄漏后进入本次新建的事故应急池中。 （2）火灾、爆炸事故风险防范措施 ①加强设备的安全管理，定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 ②加强火源的管理，严禁烟火带入。 ③设置一定数量的烟感、温感及手动火灾报警器，分布在车间各个部位，包括办公区、生产区、仓库等区域。车间内配备必要的消防设施，包括消防栓、干粉灭火器、消防泵等。室外消防给水管网按环状布置，管网上设置室外地上式消火栓，消火栓旁设置钢制消防箱。 ④生产区域配备良好的供排风系统和足够的环境应急物资等，企业值班人员应熟悉火灾、爆炸事故的处理程序及方法，确保一旦发生隐患第一时间采取有效手段处理。 （3）电气安全风险防范 ①加强对建筑电气的漏电保护，在建筑物电源进线处设计安装带漏电保护功能的熔断器。 ②加强用电管理，定期对设备进行安全检查，检测内容，时间、人员应有记录保存，对使用时间长的电器设备，要及时更换或维修。 ③加强工作人员的安全教育，加大管理力度，及时清洁、检修设备：定期对电气线路进行检测，发现隐患及时消除。 ④经常检查确保设备正常运转，在现场布置灭火器材。 6.5应急管理制度 本项目建设新增应急池及配套废水收集管路和安装雨水管路阀门，并进行日常维护。 本项目建成后按照《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发[2023]7号）、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》（DB32/T3795-2020）等文件要求，结合企业实际情况以及本项目的内容进行编辑企业的应急预案。并注意与区域已有环境风险应急预案对接与联动。一旦发生重、特大风险事故，应立即启动应急预案，严格执行分级对应。加强建设项目环境影响评价与突发环境事件应急预案衔接，有针对性的提出应急预案管理要求，按照应急预案的要求配备应急物资、应急装备，定期开展应急演练和培训。 分级响应：公司位于常熟高新技术产业开发区，本公司突发环境事件应急预案是常熟高新技术产业开发区突发环境事件应急预案的下级预案，当突发环境事件级别较低时，启动本公司突发环境事件应急预案；当突发环境事件级别较高时，及时上报政府部门，由政府部门同时启动园区突发环境事件应急预案，对事态进行紧急控制，并采取措施进行救援。常熟高新技术产业开发区——企业两级应急预案通过这种功能上的互补，能充分保障园区和企业应急救援工作的顺利开展。 6.6竣工验收内容 ①危废仓库、危险化学品仓库地面分区防渗； ②应急装备配备与应急物资储备，现场配备应急处置卡； ③厂区雨水排放口截断设施安装与维护； ④半地下式应急池及配套事故收集废水管网； ⑤环境应急预案备案； - 电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射环境影响分析。 8、环境管理计划 ①环境管理机构 本项目建成后依托现有的环境管理机构，公司已设立环境管理机构，配备专业环保管理人员1名，负责环境监督管理工作，需加强对管理人员的环保培训。 ②环境管理制度 建设单位应建立健全环境管理制度体系，将环保纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落实到实处。 建设单位应派专人负责污染源日常管理，建立从生产一线的原始记录、月台账、年报表的三级记录制度；建立公司环保设施档案，记录环保设施的运转及检修情况，以加强对环保设施的管理和及时维修，保证治理设施的正常运行。 建设单位应定期向当地政府环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况，便于环保部门和企业管理人员及时了解企业污染动态，利于采取相应的对策措施。若企业排污情况发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须按《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等文件要求，向当地环保部门申报，并请有审批权限的环保部门审批。 建成后必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料，同时要建立岗位责任制、操作规程和管理台账。 建设单位应加强宣传教育，提高员工的污染隐患意识和环境风险意识；制定员工参与环保技术培训的计划，提高员工技术素质水平；设立岗位实责制，制定严格的奖、罚制度。建议企业设置环境保护奖励条例，纳入人员考核体系，对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保管理要求，造成环保设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律处以重罚。 ③排污口设置规范化 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号） 的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）： 在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / |  |  |  |
| 地表水环境 | / |  |  |  |
| 声环境 | 厂界四周 | 噪声 | 噪声经合理布局、减震、隔声以及几何衰减，厂界噪声可达到工业企业厂界噪声相应标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | / |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①企业危险化学品专用仓库及现有危废仓库做好重点防渗，地面铺设环氧地坪等，做好防渗、防漏、防腐蚀、防晒、防淋等措施； ②企业危险化学品专用仓库内物料分区存放； ③定期对污水管网进行检查维护，保证污水能够顺畅排入市政污水管网。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、厂房建设及总体布局应按照《工业企业总平面设计规范》《建筑设计防火规范》等国家有关法规及技术标准的相关规定执行； 2、生产装置的供电、供水等公用设施加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求； 3、健全雨、污管网系统，在雨水管网的总出口前端设置雨、污切换阀门，防止有毒物质和消防废水排入外环境； 4、制定风险防范措施，编制突发环境事件应急预案，成立事故应急小组，建立岗位责任制，加强应急物资装备储存，定期展开演练； 5、各生产单元严禁明火，并配置足量的泡沫、干粉等灭火器； 6、危险单元地面全部做硬化防渗处理，设置防泄漏沟和收集池 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①环境管理机构设置为了本项目在营运期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程施工及营运期产生的污染物进行监测、分析、了解工程对环境的影响状况公司应设置专门的环保管理部门，并配备一名专职环境管理人员，同时需负责厂区内污染防治设施运行管理。由于环保工作政策性强，涉及多学科、综合性知识，建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。 ②环境管理制度贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染设施与主体工程同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应提交竣工环保验收报告，经环保主管部门验收合格后，方可投入运行。执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报登记。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。建立企业环保档案：企业应制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证企业各项环保措施以及环境管理与环境监测计划得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路。 ③环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》办理环境保护设施竣工验收，经验收合格方可投入生产。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，该项目属于新建自用危险化学品专用仓库项目，用于存储企业的化学品。项目在总体污染程度较低，项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地规划，项目运营过程中无废水、废气排放，不会改变当地环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。

预审意见： 公章 经办： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办： ： 年 月 日

审批意见： 公章 经办： 年 月 日

注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1项目地理位置图 附图2常熟市生态红线区域分布图 附图3常熟南部新城东部中片区控制性详细规划 附图4《常熟市南部新城局部片区控制性详细规划（2022年12月调整）》 附图5水环境功能图 附图6项目周边环境示意图 附图7厂区平面布置图 附件8厂界周围500米状况图 附件1备案证 附件2登记信息表 附件3法人身份证 附件4营业执照 附件5不动产权证 附件6现有项目环评登记表 附件7雨污水接管证明 附件8垃圾清运协议 附件9MSDS报告 附件10危废协议 附件11承诺书 附件12现场核查表、环境准入意见书 附件13中介超市相关文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# 附表建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量t/a）① | 现有工程 许可排放量 t/a② | 在建工程 排放量（固体废物产生量t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量t/a）④ | 以新带老削减量t/a （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量t/a）⑥ | 变化量t/a ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 | 161.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.28 | 0 |
|  | COD | 0.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0806 | 0 |
|  | SS | 0.0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0451 | 0 |
|  | NH3-N | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073 | 0 |
|  | TP | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 |
|  | TN | 0.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0113 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 不合格品 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 危险废物 | 废包装桶 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
|  | 废包装瓶 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 废抹布 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①